АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСХОДНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «03» апреля 2015   №45
с. Восход

Об утверждении Мероприятий по

организации питьевого водоснабжения

населения Восходненского сельского

поселения Красногвардейского района

Республики Крым в случае ЧС, связанной

с низким уровнем воды, низкой меженью,

в том числе организации подвоза воды

как для потребления, так и для

применения в технических целях

В соответствии с протоколом №2 Комиссии Совета Министров Республики Крым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26.02.2015 года п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Мероприятия по организации питьевого водоснабжения населения Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым в случае ЧС, связанной с низким уровнем воды, низкой меженью, в том числе организации подвоза воды как для потребления, так и для применения в технических целях согласно приложению №1.

2. Определить МУП «Восходненское ПУЖКХ» организацией, на балансе которой находится техника, которая будет привлекаться для обеспечения технической водой объектов жизнеобеспечения (техника для обеспечения питьевой водой отсутствует) – ЗИЛ-130ПМ1966, 1ед., объем – 4 куб.м.

3. Определить для информирования населения о питьевом водоснабжении в случае ЧС: информационные стенды в населенных пунктах, стенд в здании администрации Восходненского сельского поселения по адресу: с.Восход, ул.Ленина, дом 1, официальный сайт Восходненского сельского совета – www.восход.org.

4. В случае ЧС ответственными лицами для организации работы по доставке воды одиноким, нетрудоспособным и престарелым гражданам определить депутатов Восходненского сельского совета на закрепленных за ними участках. В случае необходимости привлекать социальных работников, на обслуживании которых находятся одинокие, нетрудоспособные и престарелые граждане.

5. Депутатам, работникам администрации Восходненского сельского поселения вести постоянную разъяснительную работу с населением о необходимости экономного и рационального использования питьевой воды.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

7. Настоящее постановление разместить на стенде в здании администрации Восходненского сельского поселения по адресу: с.Восход, ул.Ленина, дом 1.

8. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Восходненского сельского совета глава-

Администрации Восходненского сельского поселения                           Л.П. Дрожжина

Приложение №1.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

от «03» апреля 2015 года

№45

МЕРОПРИЯТИЯ

по организация питьевого водоснабжения населения Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым в случае ЧС, связанной с низким уровнем воды, низкой меженью, в том числе организации подвоза воды как для потребления, так и для применения в технических целях

Обеспечение водой населения Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым  в случае ЧС, связанной с низким уровнем воды, низкой меженью, в том числе организации подвоза воды как для потребления, так и для применения в технических целях организуется на основе решения на выполнение работ и указаний председателя Восходненского сельского совета – главы администрации Восходненского сельского поселения.

Включает: определение потребности в воде населения; оценку плотности распространения источников воды и водозаборных сооружений (водообеспеченности местности) в районах проведения мероприятий по организации питьевого водоснабжения; разведку источников воды и водозаборных сооружений; оценку возможностей сил ГО и ЧС удовлетворять потребности в воде своими силами; оборудование и содержание пунктов водоснабжения и водоразборных пунктов; обеспечение населения в районах проведения мероприятий недостающим количеством воды с пунктов водоснабжения; распределение воды и подвоз ее потребителям; обеспечение сил ГО и ЧС средствами полевого водоснабжения и расходными материалами; контроль качества воды.

Органы управления ГО и ЧС обеспечивают согласованную работу должностных лиц, планирующих и организующих водоснабжение, и осуществляют контроль за обеспечением водой населения в районах проведения мероприятий.

Нормы расхода и потребления воды. Потребности в воде

Потребность в воде населения в районах проведения мероприятий определяется по нормам водопотребления (расхода воды) на различные нужды и в зависимости от количества населения.

Единичные нормы потребления (расхода воды) определены ГОСТами, руководствами и инструкциями на основе исследований, опыта ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зависимости от назначения воды.

Обеспечение водой соединений и частей, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется по нормам, установленным Руководством по полевому водоснабжению войск (таблица 1 - 3).

Таблица 1

Суточные нормы потребления воды личным составом

(на одного человека в литрах)

| Вид потребления воды | Погода |  |
| --- | --- | --- |
|  | умеренная t<+25°C | жаркая t>+25°C |
| Приготовление чая и запас воды во флягах | 2,5 | 4,0 |
| Приготовление пищи и мытье кухонного инвентаря | 3,5 | 3,8 |
| Мытье индивидуальной посуды | 1,0 | 1,2 |
| Умывание | 3,0 | 6,0 |
| И Т О Г О : | 10 | 15 |

Примечания:

1. В исключительной обстановке (на срок не более трех суток) суточные нормы потребления воды личным составом по согласованию с медицинской службой могут быть снижены до 5 л для умеренной погоды и 8 л в условиях жаркой погоды.

2. Обеспечение водой пострадавших в очаге поражения планируется исходя из минимальных норм потребления 2,5-4 л на человека в сутки.

Таблица 2

Суточные нормы потребления воды медицинскими учреждениями (на одну койку с учетом потребности обслуживающего персонала), л

| Наименование учреждений | В нормативной обстановке | В исключительной обстановке |
| --- | --- | --- |
| Эвакопропускник; отдельный медицинский отряд; сортировочный, хирургический, терапевтический, нейрохирургический госпитали | 55 | 40 |
| Инфекционный госпиталь | 140 | 50 |

Примечание: Суточные нормы потребления воды медицинскими пунктами (при массовом поступлении раненых и больных) составляют: батальона - 0,5 м3; полка - 3 м3; бригады - 4 м3.

Таблица 3

Нормы потребления воды на хозяйственные, санитарно-бытовые и технические нужды, л

| Виды хозяйственных и санитарно-бытовых нужд | Норма потребления воды |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Хозяйственные нужды : |  |
| выпечка хлеба на хлебозаводе (для выпечки 1 кг хлеба) | 1,0 |
| содержание животных (на одну голову в сутки) : |  |
| лошадь, мул, крупнорогатый скот | 50 |
| мелкий скот | 10 |
| служебные собаки | 4 |
| 2. Санитарно-бытовые нужды : |  |
| санитарная обработка и помывка личного состава (на одного человека), л | 45 |

| стирка белья (обмундирования) механизированным способом (на 1 кг), л | 60 |
| --- | --- |
| 3. Технические нужды : |  |
| дегазация и дезинфекция машин, л: |  |
| колесной | 10-50 |
| гусеничной | 20-65 |
| дезактивация машин, л |  |
| колесной | 75-100 |
| гусеничной | 120-150 |

Минимальные физико-гигиенические нормы обеспечения населения водой при ее дефиците, вызванным заражением источников воды или выходом из строя систем водоснабжения в особый период, вводятся в действие по особому указанию и установлены системой стандартов ГО (ГОСТ 22.3.006 -    87 В).

Нормы водопотребления на одного человека в сутки при малой физической активности с энергозатратами до 5,0×105 Дж/ч (120 ккал/ч) на различные нужды приведены в таблице 4.

Таблица 4

Нормы потребления воды на особый период

| Вид водопотребления | Нормы водопотребления для режимов (л на одного человека в сутки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Питье | 2,5 / 5,0 |  |  |
| Приготовление пищи, умывание |  | 7,5 |  |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещения |  |  | 21,0 |
| В С Е Г О : | 2,5 /5,0 | 10,0 /12,5 | 31,0 /33,5 |

Примечания:

1. В числителе указаны нормы водопотребления взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), в знаменателе - нормы для детей от одного года до 14 лет и кормящих женщин.

2. Нормы водопотребления одного человека в сутки даны для климатической зоны II. Для климатической зоны I нормы устанавливаются введением коэффициента 1,3; а для климатических зон II и IV - коэффициента 1,6.

Климатические зоны установлены в соответствии со СНиП.

3. Для лечебных нужд устанавливаются дополнительно к нормам, указанным в таблице, 5,5 л воды в сутки на каждого больного, находящегося в лечебном учреждении, независимо от климатической зоны и режима водопотребления.

Нормы водопотребления для питья людям, выполняющим работы различной категории сложности, устанавливаются введением коэффициентов, приведенных в таблице 5.

Следует иметь в виду, что обеспечение населения в режиме I (таблица 4) не должно продолжаться более 5 суток для климатических зон I и II (зоны с умеренным климатом); трое суток - для климатических зон III и  IV (зоны с жарким климатом). После истечения этих сроков необходимо переходить на более щадящие режимы водопотребления.

Таблица 5

Значение коэффициентов, учитывающих выполнение работ различной тяжести

| Категория работ | Коэффициент |
| --- | --- |
| Легкая - I | 1,125 |
| Средней тяжести: |  |
| II а) | 1,33 |
| II б) | 1,54 |
| Тяжелая - I | 1,75 |

Норма для питья людям, находящимся большую часть суток в помещениях с повышенной температурой воздуха, устанавливается введением коэффициентов (таблица 4), увеличивающих нормы водопотребления. Так, при температуре воздуха равной 20°С значение коэффициента составляет 1,0; 25°С - 1,3; 30°С - 2,2; 35°С - 3,5.

Потребности в воде соединений и частей, выполняющих задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций слагаются из суточной потребности в воде на хозяйственно-питьевые и медицинские (Q1), санитарно-бытовые (Q2) и технические нужды (Q3).

Q = Q1 + Q2 + Q3                                                 (1)

Суточную потребность на хозяйственно-питьевые и медицинские нужды можно рассчитать по следующей зависимости:

Q1=10−3⋅Nî⋅å+j=1nmj⋅Aj , м3/сутки                             (2)

где : Nлс  - численность личного состава соединения (части), участвующей в ликвидации чрезвычайных ситуаций, чел;

В - единичные нормы потребления воды личным составом, л на человека в сутки (таблица 1);

m - количество медицинских пунктов j-того типа в соединении или части (j = 1, 2, ..., n), ед;

Аj - суточные нормы расхода воды медицинским пунктом j-того типа (таблица 2), м3 в сутки.

Потребность в воде на гигиеническую помывку (санитарную обработку) личного состава определяется по формуле:

Q2=4,5⋅10−2⋅Nî', м3/сутки                                  (3)

где N¢лс - количество личного состава, подвергающегося санобработке (помывке) в течение суток, чел.

Потребность в воде на технические нужды (заправка, дозаправка, мойка, дезактивация, дезинфекция техники).

Q3=10−3⋅e=1LNT.e⋅ke  м3/сутки                         (4)

где Nte - количество техники е-того типа (е = 1, 2, ..., L), ед;

ke - норма расхода воды на соответствующие технические нужды этого типа техники, л на единицу (таблица 3).

Требуемое суточное количество воды (q) для обеспечения населения рассчитывается отдельно от соединений и частей по формуле:

q=10−3N⋅AN+n⋅An+5,5⋅Nç,  м3 воды в сутки.                     (5)

где N - количество взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), включая больных, находящихся в лечебных учреждениях и подлежащих обеспечению водой, чел;

АN - норма потребления воды при установленном режиме водоснабжения, л на человека в сутки;

n - количество детей (от одного года до 14 лет) и кормящих женщин, включая больных, находящихся в лечебных учреждениях, чел;

Аn - норма водопотребления ребенка (от 1 года до 14 лет) или кормящей женщины, чел. в сутки;

Nб - количество больных, находящихся в лечебном учреждении, чел.

Оценка запасов питьевой воды в районах проведения мероприятий, возможности соединений и частей по добыче и очистке воды

Оценка запасов питьевой воды производится в целях удовлетворения ею населения в районах проведения мероприятий по нормам, приведенным в таблице 4, а при длительном пребывании в указанных районах (на срок более 3...5 суток), единичные нормы должны быть соответственно увеличены и составлять не менее 30-50 л на человека в сутки (СНиП 2.04.02-84).

В общем плане сведения об эксплуатируемых запасах подземных вод, а также информацию о водозаборных сооружениях, можно получить в геологическом управлении Республики Крым.

Запасы (расход воды поверхностных источников) рассчитываются по известным зависимостям:

1. Ручьев -

Q = 1800×b×h×V, м3/час                                   (6)

где b - ширина ручья, м;

h - наибольшая глубина в месте измерения ширины ручья, м;

V - скорость течения, м/с.

2. Небольших озер и прудов

W=l⋅b⋅h3      (м3)                                       (7)

где l - средняя длина водоема, м;

b - средняя ширина, м;

h - средняя глубина водоема, м.

Однако в большинстве случаев определяется не запас (расход) воды, а суммарная производительность водозаборных сооружений населенного пункта, позволяющих использовать воду питьевого качества населением. Данная информация накапливается в органах управления ГО и ЧС, пополнение которой осуществляется через местные органы власти.

В отдельных случаях в экстремальных условиях ориентировочно суммарный дебит водозаборных скважин можно определить используя крупномасштабные карты, на которых обозначены места расположения водонапорных башен и водокачек. Имея сведения о среднем дебите водозаборной скважины (5...15 м3/час) с допустимой погрешностью определяется суммарный их дебит.

Чаще всего оценка запасов (суммарный дебит водозаборных сооружений) производится косвенным путем по численности населения и нормам расхода и потребления воды. В данном случае определяется численность населения по следующим условиям благоустройства населенных пунктов: не имеющие централизованных систем водоснабжения (отсутствует водопровод); имеющие водопроводную сеть, но снабжение водой осуществляется из водоразборных колонок; имеющие водопроводную сеть и канализацию; имеющие системы водоснабжения, канализации и отопления горячей водой.

Исходя из того, что потребности в воде, в основном, удовлетворяются за счет использования подземных вод, ориентировочный суммарный дебит водозаборных сооружений можно определить по следующей зависимости :

Qå=j=1kNj⋅qj24,  м3/час                                         (8)

где Nj - количество жителей населенного пункта с благоустроенностью (таблица 6) j-того типа (j = 1, 2, ..., k), чел;

qj - суточная норма потребления воды (таблица 7) на одного человека с благоустроенностью населенного пункта j-го типа, м3.

Таблица 6

Условия благоустроенности населенных пунктов в зависимости от количества жителей

| Количество жителей в населенном пункте, тыс.чел | Условия благоустроенности |
| --- | --- |
| до 2 | Водопользование из колодцев и родников |
| 2...5 | Водопользование из колодцев и водозаборных колонок |
| 5...10 | Населенные пункты имеют водопроводную сеть и канализацию |
| более 10 | Населенные пункты с жилыми домами с внутренним водопроводом, канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением. |

Таблица 7

Нормативные потребности в воде (q) м3 на одного чел. в сутки

(СНиП 2.04.02-84)

| Характер потребности в воде | Норма расхода воды, м3 на одного человека в сутки |
| --- | --- |
| Населенные пункты с водопользованием из водозаборных колонок | 0,03-0,05 |
| Населенные пункты с водопроводом и канализацией | 0,125-0,160 |
| Населенные пункты с жилыми домами с внутренним водопроводом, канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением | 0,230-0,350 |

Примечание: для населенных пунктов, не имеющих водопроводов норма потребления воды чаще всего принимается 0,03-0,04 м3 в сутки на одного человека.

При выполнении задач соединениями и частями ГО и ЧС организуется полевое водоснабжение. Потребности в воде при этом удовлетворяются с пунктов водоснабжения, оборудуемых подразделениями полевого водоснабжения соединений и частей в основном с использованием штатных и табельных средств добычи и очистки воды. При этом возможности по добыче и очистке воды зависят от плотности распространения поверхностных источников и подземных вод (водообеспеченности местности).

Оценка водообеспеченности местности осуществляется с помощью топографических карт, карт условий водоснабжения, ВГГО, других источников.

Учет количества источников принято производить на заданную площадь (100 м2). При этом полученные значения плотности источников сравниваются с критериями районирования для определения района по степени водообеспеченности (таблица 8).

Таблица 8

Показатели (критерии) районирования местности по степени

водообеспеченности на 100 км2 площади

| № района | Протяженность береговой линии поверхностного источника (реки, озера,.), км | Суммарный дебит оборудованных водозаборных сооружений (скважин, колодцев), м3/час | Площадь распространения подземных вод, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | более 30 | более 10 | более 90 |
| 2 | 20-30 | 7-10 | 80-90 |
| 3 | 10-20 | 5-7 | 50-80 |
| 4 | 5-10 | 3-5 | 35-50 |
| 5 | менее 5 | менее 3 | менее 35 |

Рис. 1 График для определения вероятности пользования шахтных (трубчатых) колодцев

в зависимости от плотности их распространения :

1 - для пункта водоснабжения батальона;

2 - для пункта водоснабжения части (соединения)

Рис.  2  График для определения вероятности использования скважин :

1 - на пункте водоснабжения батальона; 2 - на пункте водоснабжения части (соединения)

Рис.  3  График для определения вероятности применения средств очистки воды в зависимости от плотности распространения поверхностных источников :

1 - вероятность применения табельных средств; 2 - вероятность применения опреснительных станций; 3 - вероятность применения водоочистных установок

Рис.  4   График для определения вероятности использования буровых установок в зависимости от плотности распространения подземных вод :

1 - для МТК-2М; 2 - для УДВ-15 (УДВ-25); 3 - для ПБУ-50 (ПБУ-50М)

Вероятность применения средств добычи и очистки воды, влияющая на возможности подразделений полевого водоснабжения, определяется по графикам рис.1 - 4. Зная плотности распространения источников воды, в соответствии с определенным районом по степени водообеспеченности местности (таблица 8), можно определить возможности по добыче и очистке воды. При этом возможности по добыче и очистке воды определяются по формуле

QB=i=1nNi⋅qi⋅tìi⋅Pi⋅k                              (9)

где Ni - количество в соединении (части) средств полевого водоснабжения i-го типа, ед;

qi - производительность средства i-го типа, м3/час;

tсодi -  время фактической работы средства i-го типа на пункте водоснабжения, час/сутки;

Рi - вероятность применения средства i-го типа на конкретной местности (графики рис. 4.1 - 4.4);

k - коэффициент условий выполнения задачи, зависящий от подготовленности расчетов средств, их технической готовности, характера выполняемой задачи ( k = 0,7 при выполнении задачи в условиях радиоактивного или химического заражения источников воды; k = 0,8 в других условиях).

Заблаговременная подготовка систем водоснабжения в районах проведения мероприятий

При планировании рассредоточения и эвакуации населения штабом ГО должны предусматриваться мероприятия по обеспечению эвакуируемых рабочих и служащих, а также их семей питьевой водой. С этой целью штабы ГО областей, промышленных, сельскохозяйственных и других объектов совместно с исполнительными органами должны определить мероприятия, которые необходимо провести заблаговременно по развитию и освоению загородной зоны с учетом условий мирного и военного времени.

В первую очередь планируются мероприятия по возведению недостающего количества водозаборных сооружений, строительству емкостей для создания запасов воды хозяйственно-питьевого назначения и повышению степени защиты оборудованных скважин, колодцев, каптажей родников и других элементов систем водоснабжения населенных пунктов.

Выполнение мероприятий по повышению надежности работы городских систем водоснабжения, как правило, обеспечивает Министерство жилищно-коммунального хозяйства. В сельской местности строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей, ремонтно-восстановительные работы на них, мероприятия по защите источников воды от заражения их СДЯВ, ОВ и РВ осуществляется силами подведомственных строительно-монтажных и эксплуатационных подразделений.

Для обеспечения надежной работы систем водоснабжения в районах рассредоточения и эвакуации должны проводиться еще в мирное время организационные, санитарно-гигиенические, эпидемиологические инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Комплекс  этих мероприятий, проводимых на водопроводах централизованного водоснабжения и источниках децентрализованного водоснабжения, включает :

разведку источника воды: определение качества воды; расхода (запаса) воды поверхностного источника или производительность (дебита) водозаборных сооружений; наличия и состояния водоподъемного оборудования;

подготовку водозаборных скважин, шахтных колодцев и каптажей родников к эксплуатации в условиях радиоактивного и химического загрязнения местности и заражения ее бактериологическими средствами;

строительство (возведение) новых водозаборных сооружений и контроль за санитарно-гигиеническим и эпизоотическим состоянием загородной зоны;

герметизацию резервуаров с запасами питьевой воды и  оборудование их фильтрами поглотителями и водозаборными устройствами;

подготовку водоочистных сооружений к работе по  специальным режимам и оснащение их резервными автономными источниками электроэнергии;

обеспечение возможности создания населением индивидуальных запасов воды хозяйственно питьевого назначения;

подготовку систем и источников водоснабжения для обеспечения водой животных;

подготовки простейших средств обеззараживания воды группового и индивидуального пользования;

планирование доставки воды населению автоводоцистернами и другими средствами подвоза.

Ответственность за проведение комплекса мероприятий по обеспечению надежной работы систем водоснабжения в местах рассредоточения и эвакуации несут те организации, в ведении которых находятся системы водоснабжения этих населенных пунктов.

На водопроводах, использующих подземные воды, восходящие и нисходящие родники необходимо осуществить следующие мероприятия: отремонтировать и подготовить к герметизации оголовки действующих скважин, каптажи и шахтные колодцы. Скважины, оборудованные эрлифтами необходимо подготовить к оснащению погружными насосами; затампонировать неиспользуемые скважины, в целях предотвращения загрязнения (заражения) эксплуатационных водонасосных горизонтов; предусмотреть энергоснабжение насосного оборудования от двух независимых источников.

Для создания и хранения запасов чистой воды могут использоваться резервуары для воды хозяйственно-питьевого назначения водопроводных станций и элементов водопроводной сети промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При наличии в населенных пунктах водопроводов коммунального и производственного назначения необходимо по согласованию с учреждениями медицинской службы ГО обеспечить возможность передачи воды от одного водопровода к другому, а также их взаимного резервирования.

На водопроводах, использующих одновременно подземные и поверхностные воды, как правило, предусматривается разделение сетей. Личный состав еще в мирное время необходимо готовить к работе по специальным режимам в целях очистки воды от радиоактивных и отравляющих веществ, бактериологических средств в ходе плановых занятий и учений ГО.

Для осуществления своевременного обнаружения в источниках воды радиоактивных и отравляющих веществ, бактериологических средств и контроля качества воды подаваемой населению существующие химические, радиологические и бактериологические лаборатории водопроводных станций должны иметь соответствующее оборудование и запас реактивов.

В случае выхода из строя водопроводных сетей населенных пунктов возникнет необходимость подвоза воды автотранспортом в места эвакуации населения. С этой целью необходимо заранее, на основе прогноза возникновения чрезвычайной ситуации, спланировать места разбора воды и определить требуемое количество средств ее подвоза. К местам разбора воды целесообразно заблаговременно оборудовать подъездные пути. Оборудование пункта водоразбора должно обеспечивать выдачу воды в автоводоцистерны, походные кухни, термосы, бидоны и другие емкости. Для осуществления подвоза воды населению могут использоваться поливомоечные машины, пожарные цистерны, молоковозы и водовозы, а также плотнозакрывающиеся и легко обеззараживаемые емкости.

В населенных пунктах, имеющих централизованные системы водоснабжения, при переходе на минимальную норму потребления воды (10 литров на человека в сутки) будет исключено пользование смывными уборными и возникнет необходимость строительства уборных с выгребными ямами. При размещении рассредоточиваемого населения в сельской местности, где имеются лишь выгребные ямы, необходимо соблюдать противоэпидемические и санитарно- гигиенические правила, исключающие возможность загрязнения неглубоко залегающих подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевых нужд. В частности, даже при размещении уборных с устройством выгребных ям в слабопроницаемых грунтах, они должны находиться на удалении не менее чем 50 метров от колодцев и каптажей родников.

С переводом системы ГО с мирного на военное положение контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий возлагается на санитарно-эпидемические учреждения.